桂林理工大学2020年硕士研究生入学考试试题

考试科目代码：833

考试科目名称：GPS测量原理及应用 （A卷）

（总分150分，三小时答完）

考生注意：1．请将答题写在答卷纸上，写在试卷上视为无效。

一 、名词解释（每小题4分，共20分）

1．整周模糊度

2．周跳

3．绝对定位

4．年积日

5．岁差

二、填空题（每小题2分，共38分）

1．按照GPS系统设计方案，GPS系统由       部分、      部分和      部分组成。

2. GPS伪距观测值可分为       和       。

3. GPS采用的坐标系为       。GPS网一般是求得测站点的三维坐标，其中高程为      高程，而实际工程应用中使用的高程系统为       高程系统。

4. 北斗卫星导航系统采用的坐标系为        。

5. GPS卫星采用的是      钟，GPS接收机一般采用的是      钟。

6. GPS定位有多种方式，如果以用户接收机天线所处的状态而言，其定位方式可分为    定位和    定位。

7. 按照GPS接收机的载波频率分类，GPS接收机主要可分为       接收机和        接收机。

8. 从文件名为wuhn1320.17N的RINEX格式数据文件中可看出，测站名是       、年积日是       、是        文件。

9. 利用GPS双频技术可以消除或削弱       折射对观测值的影响。

三、简答题（每小题12分，共72分）

1．根据GPS定位的原理，请分别写出北斗卫星导航系统单点定位的伪距和载波相位观测方程，并说明各符号的含义。

2．GPS单点定位中常用DOP值来反映精度，DOP值的定义是什么？常用的DOP值有哪些？影响DOP值的主要因素有哪些？

3. 什么是预报星历？什么是精密星历？并简述它们主要的特点。

4. 根据不同的用途，GPS网的图形布设主要有哪些，并简述这些图形各自的优缺点。

5. 简述GPS精密单点定位的定义，在GPS精密单点定位中需要顾及哪些误差的改正？

6. GPS定位的优点有哪些？主要有哪些应用？（至少列出5个应用，其中至少1个是在地学上的应用）

四、综述题（20分）

当前，空间定位系统已发展成以美国的GPS、俄罗斯的GLONASS、中国的北斗及欧盟的Galileo等为主的多频多系统全球导航卫星系统（GNSS），多频定位相对于单频定位具有哪些优势？多系统联合定位相对于单系统定位具有哪些优越性？